北海道ダム地質分類プロジェクト

作　業　提　案　書（改訂版）

Geological Classification System for Hokkaido Dams

― 地質生成年代を明示した時代区分・工学的特性の体系化 ―

改訂のポイント：分類記号に地質生成年代（Ma）を明示

基礎資料：北海道のダム地質解析（propylite.work）

対象ダム：北海道既設・建設中ダム 188基

作成日：2026年3月（改訂）

# 1. プロジェクトの目的と改訂の趣旨

本プロジェクトは、北海道188基のダムを対象に、ダム基礎岩盤の地質を「生成過程（プレートテクトニクス・堆積環境・火山活動等）」と「地質年代」を軸に体系的に分類し、工学的特性（強度・リスク）と水理的特性（透水性）を記号化することを目的とする。

前版（初版）では地質時代を「古期（Ⅰ）・新期（Ⅱ）」と大別するにとどまっていた。本改訂版では、各サブタイプに地質年代（絶対年代：Ma = 百万年前）を付加することで、以下の利点を実現する。

- 地質形成の時間的背景を技術者が直感的に把握できる

- 国際的な地質年代スケール（ICS chronostratigraphic chart）との対応が明確になる

- 同じ岩種でも年代の異なる地質が別の工学的特性を示す場合（例：変成度の違い）に対応できる

- ダム建設路を知らない技術者でも、地質形成史から岩盤特性を類推できる知識基盤となる

# 2. 北海道の地質時代スケールとダム地質の対応

## 2.1 地質年代スケール（北海道ダム地質版）

以下の表は、地質年代（宙・代・紀・世）と北海道のダム地質上の重要イベントを対応づけたものである。各ダムの基礎岩盤がどの時代に形成されたかを理解する基本フレームとなる。

| 宙 / 代 | 紀 | 世 | 年代 (Ma) | 北海道の主な地質イベント・ダム地質との関連 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顕生代 | 古生代 | カンブリア〜ペルム | 541〜252 | Ⅰ-e：道南・天北の石灰岩・チャート・砂岩層の起源。カルスト空洞リスクの基底 |
| 顕生代 | 中生代 (三畳紀〜白亜紀) | 三畳紀〜白亜紀前期 | 252〜145 | Ⅰ-d：日高・神居古潭の超苦鉄質岩（かんらん岩・蛇紋岩）がこの時期のオフィオライトに由来 |
| 顕生代 | 中生代 白亜紀 | 前期〜後期白亜紀 | 145〜66 | Ⅰ-a：日高変成帯の高温変成岩（白亜紀前期〜後期）。Ⅰ-c：蝦夷層群タービダイト（白亜紀）。美生ダム基礎岩盤 |
| 顕生代 | 新生代 古第三紀 | 暁新世〜始新世〜漸新世 | 66〜23 | Ⅰ-a・Ⅰ-b：日高変成帯の深成岩貫入（暁新〜始新世）。花崗岩・花崗閃緑岩が形成。アーチダム適地 |
| 顕生代 | 新生代 新第三紀 | 中新世 | 23〜5.3 | Ⅱ-c：石狩低地帯の凝灰岩層。Ⅱ-d：天北地向斜砂岩泥岩層。Ⅱ-b：道内各地の安山岩・玄武岩溶岩の初期形成 |
| 顕生代 | 新生代 新第三紀 | 鮮新世 | 5.3〜2.6 | Ⅱ-a初期：大規模カルデラ活動（支笏・洞爺・阿寒前駆活動）の開始。溶結凝灰岩の形成始まる。Ⅱ-d：堆積岩の続成固化 |
| 顕生代 | 新生代 第四紀 | 前期〜中期更新世 | 2.6〜0.13 | Ⅱ-a主体：支笏・洞爺カルデラの大規模噴火と溶結凝灰岩形成。日新・東郷・しろがね・古梅ダムの基礎岩盤に直結 |
| 顕生代 | 新生代 第四紀 | 後期更新世〜完新世 | 0.13〜現在 | Ⅱ-b：各火山の最新活動期（大雪・十勝・羊蹄等の溶岩）。Ⅱ-e：河床礫・扇状地堆積物の形成（多くのフィルダムの被覆層・基礎表層に存在） |

Ma = 百万年前（Mega-annum）。年代値は国際層序委員会（ICS）2023年版を基準とする。

北海道の地質は複数のプレート（北米プレート・太平洋プレート・ユーラシアプレート）の相互作用で形成されており、同一地点でも異なる時代の地質が重なる複合構造が多い。

## 2.2 地質年代と岩盤工学特性の一般的関係

地質年代は直接的に岩盤強度を規定するわけではないが、一般的な傾向として以下が成り立つ。

- 古い時代（Ⅰ類：> 50 Ma）の岩盤：固結・変成が進んでいることが多く、一般に強度が高い。ただし断層・変質帯では局所的な弱部が発達する（R1・R2リスク）。

- 中間の時代（Ⅱ-a〜Ⅱ-d：23〜1 Ma）：固結度は様々。溶結凝灰岩のように固結度が高くても冷却亀裂（R4）による水理的問題が生じやすい。新第三系堆積岩は軟岩〜中硬岩レベルが多い。

- 新しい時代（Ⅱ-e：< 2.6 Ma）：未固結〜半固結の状態が多く、フィルダムの基礎あるいは被覆層として存在する。液状化・漏水（R6）リスクが高い。

# 3. 地質分類体系（改訂版）

## 3.1 改訂版 地質時代区分・岩石種区分表

本分類体系の核心部分。ダム基礎岩盤を地質年代（絶対年代Ma）・年代区分（地質時代名）・岩石種・北海道対応地質の4軸で体系化する。

| 区分 コード | 時代区分 | 地質年代 (Ma) | 年代区分 | 岩石種・地質帯 | 北海道の対応地質・地名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ Ⅰ類（古期地質） Prior to Neogene 先新第三紀〜古第三紀 |  |  |  |  |  |
| Ⅰ-a | 変成岩帯 | 250〜50 Ma | 中生代〜 古第三紀 | 結晶片岩・片麻岩・角閃岩・ミグマタイト | 日高変成帯（幌尻岳周辺）、神居古潭帯（石狩川上流） |
| Ⅰ-b | 花崗岩類 | 110〜50 Ma | 白亜紀〜 暁新世 | 花崗岩・花崗閃緑岩・閃長岩・石英閃緑岩 | 日高帯深成岩類、増毛山地花崗岩体、夕張山地深成岩 |
| Ⅰ-c | 砂岩泥岩 互層帯 | 145〜66 Ma | 白亜紀 | 砂岩・泥岩互層（タービダイト）・チャート・緑色岩 | 蝦夷層群（石狩川〜沙流川源流部）、十勝帯砂岩泥岩層 |
| Ⅰ-d | 超苦鉄質岩 ・蛇紋岩体 | 150〜100 Ma | ジュラ紀〜 前期白亜紀 | カンラン岩・蛇紋岩・ハルツバーガイト・ダナイト | 日高帯主帯かんらん岩（幌満・ニエカップ）、神居古潭蛇紋岩帯 |
| Ⅰ-e | 古生界 堆積岩 | 541〜252 Ma | 古生代 | 石灰岩・チャート・珪質頁岩・砂岩泥岩（変成を受けたものを含む） | 道南渡島半島古生界、天塩・留萌地区先白亜系 |
| ■ Ⅱ類（新期地質） Neogene–Quaternary 新第三紀〜第四紀 |  |  |  |  |  |
| Ⅱ-a | 溶結凝灰岩帯 (カルデラ起源) | 12〜0.1 Ma | 中新世〜 更新世 | 溶結凝灰岩（ウェルデッドタフ）・降下軽石・火砕流堆積物 | 支笏・洞爺・阿寒カルデラ起源。日新・東郷・聖台・しろがね・古梅ダム周辺 |
| Ⅱ-b | 火山岩 （溶岩帯） | 23〜0.01 Ma | 中新世〜 完新世 | 安山岩・玄武岩・デイサイト・流紋岩の溶岩流・溶岩ドーム | 大雪・十勝・羊蹄・渡島駒ヶ岳等の火山体。豊平峡・定山渓周辺 |
| Ⅱ-c | 火山砕屑岩帯 | 23〜1 Ma | 中新世〜 前期更新世 | 凝灰岩・火山礫凝灰岩・凝灰角礫岩・火山泥流堆積物 | 石狩低地帯周縁の中新統凝灰岩帯、道東中新統火山砕屑岩層 |
| Ⅱ-d | 新第三系 堆積岩 | 23〜2.6 Ma | 中新世〜 鮮新世 | 砂岩・泥岩・礫岩・シルト岩（浅海〜陸成） | 石狩低地帯新第三系（栗沢・幌加内等）、天北地向斜砂岩泥岩層 |
| Ⅱ-e | 未固結 堆積物 | 2.6 Ma〜現在 | 更新世〜 完新世 | 河床礫層・段丘堆積物・扇状地礫・砂・粘土層（沖積〜段丘） | 石狩・十勝平野の厚い堆積物。多くの農業ダムサイト河床部に存在 |

「区分コード」はダム別地質区分記号の第1・第2ブロックに対応する（例：Ⅱ-a）。

「地質年代 (Ma)」は形成年代の目安であり、同一岩石種でも地域・露頭によって異なる場合がある。地質図・調査報告書で個別確認を要する。

「北海道の対応地質・地名」は代表的な例示であり、網羅的なものではない。

## 3.2 分類記号の完全凡例（地質年代付き）

以下は各区分コードに強度コード（S）・リスク指標（R）の典型値を加えた一覧である。実際のダムへの適用では、個別の調査データに基づき強度・リスクコードを選択する。

| 記号 | 時代大区分 | 地質年代 (Ma) | 年代名 | 岩石種・サブタイプ | 強度コード | リスク指標（主） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-a | 古期 (Ⅰ類) | 250〜50 Ma | 中生代〜 古第三紀 | 変成岩（結晶片岩・片麻岩） | S1〜S2 | R1・R2 |
| Ⅰ-b | 古期 (Ⅰ類) | 110〜50 Ma | 白亜紀〜 暁新世 | 花崗岩・花崗閃緑岩 | S1 | R1 |
| Ⅰ-c | 古期 (Ⅰ類) | 145〜66 Ma | 白亜紀 | 砂岩泥岩互層（蝦夷系タービダイト） | S2〜S3 | R1 |
| Ⅰ-d | 古期 (Ⅰ類) | 150〜100 Ma | ジュラ〜 前期白亜紀 | 超苦鉄質岩・蛇紋岩 | S1〜S4 | R2・R3 |
| Ⅰ-e | 古期 (Ⅰ類) | 541〜252 Ma | 古生代 | 石灰岩・チャート・変成堆積岩 | S2〜S4 | R5 |
| Ⅱ-a | 新期 (Ⅱ類) | 12〜0.1 Ma | 中新世〜 更新世 | 溶結凝灰岩（カルデラ起源） | S1〜S3 | R4 |
| Ⅱ-b | 新期 (Ⅱ類) | 23〜0.01 Ma | 中新世〜 完新世 | 火山岩（安山岩・玄武岩溶岩） | S2〜S3 | R1・R4 |
| Ⅱ-c | 新期 (Ⅱ類) | 23〜1 Ma | 中新世〜 前期更新世 | 火山砕屑岩（凝灰岩類） | S3〜S4 | R4 |
| Ⅱ-d | 新期 (Ⅱ類) | 23〜2.6 Ma | 中新世〜 鮮新世 | 新第三系堆積岩（砂岩・泥岩） | S3〜S4 | R1 |
| Ⅱ-e | 新期 (Ⅱ類) | 2.6〜0 Ma | 更新世〜 完新世 | 未固結堆積物（礫・砂・粘土） | S5 | R6 |

「強度コード」S1〜S5：一軸圧縮強度 qu＞200／100〜200／25〜100／5〜25／＜5 MN/m²（IS RM分類準拠）。

「リスク指標」：R1=断層・せん断帯、R2=変質・変成、R3=膨張性（蛇紋岩化等）、R4=冷却亀裂、R5=溶解・空洞（石灰岩）、R6=未固結層。複数リスクは「R1・R4」のように併記する。

Ⅱ-a の溶結凝灰岩は溶結度によって強度が大きく異なる（極弱溶結 S4〜完全溶結 S1）。日新ダム（2,000 MN/m² 程度）は例外的な高強度事例。

## 3.3 記号構成の完全構造

ダム地質の分類記号は最大5ブロックで構成される。情報量に応じてブロックを省略できる。

| ブロック | 使用文字種 | 例 | 意味・内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 時代大区分 | ローマ数字 Ⅰ・Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ＝古期地質（先新第三紀以前） Ⅱ＝新期地質（新第三紀以降） |
| ② 岩石種サブ | 小文字 a〜e | Ⅱ-a | 各時代内の岩石種タイプ（表3.1参照） |
| ③ 強度コード | S＋数字 S1〜S5 | S3 | 一軸圧縮強度に基づく5段階区分 |
| ④ リスク指標 | R＋数字 R1〜R6 | R4 | 主要ダム工学リスク（複数可：R1・R4） |
| ⑤ 地質年代注記 | （括弧内に年代幅） | （12〜0.1Ma） | 【任意】記号に付加して年代を明示する場合 |

【完全記号例と読み方】

| 完全記号 | 読み方・地質の意味 |
| --- | --- |
| Ⅱ-a（S1/R4）・Ⅱ-e（S5/R6） | 12〜0.1Maの溶結凝灰岩（極硬岩・冷却亀裂リスク）の上に2.6〜0Maの未固結河床礫層（極軟弱・未固結層リスク）が重なる。【日新ダム相当】 |
| Ⅰ-c（S2/R1）・Ⅱ-e（S5/R6） | 145〜66Maの白亜紀砂岩泥岩互層（硬岩・断層リスク）の上に2.6〜0Maの未固結礫層が存在。【美生ダム相当】 |
| Ⅰ-b（S1/R1） | 110〜50Maの花崗岩・花崗閃緑岩（極硬岩・断層リスク）。新期地質なし。アーチダム適地。【豊平峡ダム推定】 |
| Ⅱ-a（S3/R4） | 12〜0.1Maの溶結凝灰岩（中硬岩・冷却亀裂リスク）。詳細強度不明の場合の暫定コード。【東郷・聖台ダム等】 |
| Ⅰ-d（S2/R2・R3） | 150〜100Maのジュラ紀〜前期白亜紀カンラン岩・蛇紋岩（変質・膨張性リスク）。フィルダムに限定される。 |

# 4. ダム別地質区分サンプル（年代明示版）

## 4.1 既存データがあるダムの試行分類

現時点で地質情報が存在するダムについて、改訂分類記号（地質年代付き）を適用した試行結果を示す。「古期地質区分」「新期地質区分」の欄に年代（Ma）・岩石種を併記することで、地質生成の時間的背景が直接わかるようにした。

| No. | ダム名 | 水系 | 型式 | 古期地質区分 （時代・岩種） | 新期地質区分 （時代・岩種） | 提案分類記号 | 信頼度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 日新 | 石狩川 | E | （なし） | 12〜0.1Ma 溶結凝灰岩 ＋2.6〜0Ma 河床礫層 | Ⅱ-a（S1/R4） ・Ⅱ-e（S5/R6） | B |
| 54 | 東郷 | 石狩川 | E | （なし） | 12〜0.1Ma 溶結凝灰岩 | Ⅱ-a（S3/R4） | B |
| 81 | 聖台 | 石狩川 | G | （なし） | 12〜0.1Ma 溶結凝灰岩 | Ⅱ-a（S3/R4） | C |
| 82 | 新区画 | 石狩川 | E | （なし） | 12〜0.1Ma 溶結凝灰岩 | Ⅱ-a（S3/R4） | C |
| 83 | しろがね | 石狩川 | E | （なし） | 12〜0.1Ma 溶結凝灰岩 ＋2.6〜0Ma 河床礫層 | Ⅱ-a（S3/R4） ・Ⅱ-e（S5/R6） | B |
| 124 | 美生 | 十勝川 | E | 145〜66Ma 砂岩泥岩互層 （白亜紀タービダイト） | 2.6〜0Ma 未固結礫層 | Ⅰ-c（S2/R1） ・Ⅱ-e（S5/R6） | B |
| 128 | 古梅 | 石狩川 | E | （なし） | 12〜0.1Ma 溶結凝灰岩 | Ⅱ-a（S3/R4） | C |
| 8 | 豊平峡 | 石狩川 | A | 110〜50Ma 花崗岩類 （白亜紀〜古第三紀） | （なし） | Ⅰ-b（S1/R1） | C |
| 30 | 桂沢 | 石狩川 | G | 145〜66Ma 砂岩泥岩 （白亜紀蝦夷系） | 23〜1Ma 凝灰岩層 | Ⅰ-c（S2/R1） ・Ⅱ-c（S4/R4） | C |
| 1 | 望来 | 望来川 | E | 要地質図確認 | 要地質図確認 | 判定保留（D） | D |

信頼度ランク：A=設計・施工報告書による確実情報、B=文献・地質図から推定、C=類似地質・周辺地質から類推（暫定）、D=情報不足（要追加調査）。

「判定保留（D）」のダムは、地質図（GeoNAVI）と周辺ダムの地質情報から作業フェーズ3で順次判定を行う。

## 4.2 全188基への展開に向けた判定フロー

- ステップ1：Excelの位置情報（緯度経度）からGeoNAVIで周辺地質図を確認

- ステップ2：propylite.workの各地域編（道央・道南・道北・道東）で個別記述を検索

- ステップ3：確認された地質単元を本分類体系（Ⅰ-a〜Ⅱ-e）に照合

- ステップ4：強度（S）・リスク（R）コードを地質年代・岩石種から判定

- ステップ5：信頼度ランク（A〜D）を付与し、記録・根拠文献を記入

# 5. 主要参考文献

## 5.1 国内文献（北海道・日本）

| No. | 著者・機関 | 文献名 | 発行年・備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | propylite.work（個人） | 北海道の地質とダム（道央・道南・道北・道東編） | 随時更新。本プロジェクト基礎資料 |
| 2 | 産業技術総合研究所 | GeoNAVI地質図（20万分の1）北海道各葉 | オンライン公開（gbank.gsj.jp） |
| 3 | 北海道開発局 | 北海道直轄ダム設計・施工報告書（各ダム） | 各ダム完成時発行 |
| 4 | 日本ダム協会 | ダム便覧 | 毎年更新（オンライン版あり） |
| 5 | 地学団体研究会北海道支部 | 北海道の大地（自然史シリーズ） | 1999, 北海道大学図書刊行会 |
| 6 | ダム工学会・応用地質学会 | ダム工学・応用地質（各号関連論文） | グラウチング・基礎処理事例 |
| 7 | 国際層序委員会（ICS） | International Chronostratigraphic Chart 2023 | 地質年代の絶対年代基準（無償公開） |

## 5.2 国際文献（ICOLD・欧米）

| No. | 著者・機関 | 文献名 | 発行年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ICOLD | Bulletin 88: Rock Foundations for Dams | 1993 |
| 9 | ICOLD | Bulletin 111: Dam Foundations — Geologic Considerations | 1993 |
| 10 | Fell, R. et al. | Geotechnical Engineering of Dams (2nd ed.) | 2015, CRC Press |
| 11 | Bieniawski, Z.T. | Engineering Rock Mass Classifications | 1989, Wiley |
| 12 | Weaver, K. & Bruce, D.A. | Dam Foundation Grouting (revised ed.) | 2007, ASCE |
| 13 | USBR | Engineering Geology Field Manual (Vol.1 & 2) | 1998 |

以　上

2026年3月　改訂