北海道ダム地質分類システム

水理的特性コード体系　再提案書

Hydraulic Properties Coding for Dam Foundation Geology Classification

― 透水性コード（W）・基礎処理コード（G）の新設と強度コード（S）・リスク指標（R）への統合 ―

対象：北海道既設・建設中ダム 188基

作成日：2026年3月

【改訂】強度（S）へ「S?（情報なし）」を追加　★透水性（W）・基礎処理（G）を新設★

# 1. 改訂の趣旨

前版の分類体系では、強度コード（S）とリスク指標（R）によって岩盤の力学的特性と工学的リスクを記号化した。しかし、ダム基礎の工学的評価に不可欠なもう一つの軸——水理的特性（岩盤透水性・グラウチングによる基礎処理難易度）——が体系的に表現されていなかった。

本再提案では、強度コード（S）と完全に同格・同構造の新コードとして以下2つを新設し、既存記号の括弧内に水理ブロックとして統合する。

| 新設コード | 略号 | 定義と段階数 |
| --- | --- | --- |
| 透水性コード | W1〜W5・W? | ルジオン値（Lu）基準の5段階。情報なし＝W? |
| 基礎処理コード | G1〜G4・G? | グラウチング難易度の4段階。情報なし＝G? |

記号の構成はSコード・Rコードの直後に「・」で区切って「W/G」ブロックを付加する。情報が存在しない場合は「W?/G?」を明記することで、「調査済みで情報がある」状態と「未調査」状態を明確に区別する。

# 2. 改訂後の記号体系　全ブロック一覧

分類記号は6ブロックで構成する。①②が地質時代と岩石種、③④が力学的ブロック（従前）、⑤⑥が水理的ブロック（今回新設）。

| ブロック | 記号形式 | 段階数 | 指標・基準 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①時代大区分 | Ⅰ・Ⅱ | 2 | 地質生成年代 | Ⅰ＝古期（先新第三紀） Ⅱ＝新期（新第三紀〜現在） |
| ②岩石種 | a〜e | 各5 | 岩石種タイプ | 各時代内の代表岩石・地質帯（別表参照） |
| ③強度（S） | S1〜S5 ／ S? | 5＋? | 一軸圧縮強度（ISRM） | S1:>200／S2:100〜200／S3:25〜100／S4:5〜25／S5:<5 MN/m² 情報なし＝S? |
| ④リスク（R） | R1〜R6（複数可） | 6（複数可） | 工学的リスク種別 | R1:断層破砕帯／R2:変質変成／R3:膨張性／R4:冷却亀裂／R5:カルスト空洞／R6:未固結層 |
| ⑤透水性（W） | W1〜W5 ／ W? | 5＋? | ルジオン値（Lu） | W1:<1／W2:1〜5／W3:5〜30／W4:30〜100／W5:>100 Lu 情報なし＝W? ★今回新設★ |
| ⑥基礎処理（G） | G1〜G4 ／ G? | 4＋? | グラウチング難易度 | G1:軽微／G2:標準／G3:高難度／G4:特殊工法 情報なし＝G? ★今回新設★ |

【記号構成例】

完全記号：　Ⅱ-a（S3/R4・W4/G3）

情報欠如：　Ⅰ-c（S2/R1・W?/G?）　← W・Gの情報なしを明記

複合地質：　Ⅰ-c（S2/R1・W3/G2）・Ⅱ-e（S5/R6・W5/G4）

※ 括弧内の「S/R」ブロックと「W/G」ブロックは「・」で区切る。力学特性と水理特性を視覚的に分離するためである。

# 3. 強度コード（S）　——「情報なし（S?）」を追加

前版との変更点は「S?（情報なし）」の追加のみ。強度試験データが存在しないダムへの対応を明示する。定義・判定基準は変更なし。

| コード | 区分名 | 一軸圧縮強度 qu | 補助指標 | 代表岩石・北海道地質区分との対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 極 硬 岩 | > 200 MN/m² | 点荷重 > 8 MPa | 花崗岩・強変成岩・強溶結凝灰岩（日新ダム相当 qu≈2,000 MN/m²）。Ⅰ-a・Ⅰ-b・Ⅱ-a（完全溶結） |
| S2 | 硬 岩 | 100〜200 MN/m² | 点荷重 4〜8 MPa | 堅硬砂岩・安山岩溶岩・花崗閃緑岩。Ⅰ-b・Ⅰ-c（堅硬部）・Ⅱ-b |
| S3 | 中 硬 岩 | 25〜100 MN/m² | 点荷重 1〜4 MPa | 溶結凝灰岩（中程度）・一般砂岩・玄武岩。Ⅱ-a（中溶結）・Ⅱ-c・Ⅰ-c（平均） |
| S4 | 軟 岩 | 5〜25 MN/m² | 点荷重 0.2〜1 MPa | 軟質凝灰岩・泥岩・半固結礫岩。Ⅱ-c・Ⅱ-d・Ⅰ-d（変質部） |
| S5 | 極軟岩・土質 | < 5 MN/m² | 点荷重 < 0.2 MPa | 未固結礫層・砂・粘土（沖積〜段丘堆積物）。Ⅱ-e全般 |
| S? | 情 報 な し | — | — | 一軸圧縮強度試験データなし。設計・施工報告書参照要。今回追加 |

※ 基準：ISRM一軸圧縮強度分類（1979）および土木学会岩盤分類指針。点荷重試験（Is50）はqu ≈ 22×Is50 で換算。

# 4. 透水性コード（W）　——新設

## 4.1 定義

ルジオン値（Lu）を主指標として5段階に区分する。ルジオン試験データが存在しない場合は「W?」を付与する。1 Lu ≈ 1.3×10⁻⁷ m/s（圧力 1 MPa 換算）。

| コード | 区分名 | ルジオン値 | 透水係数 k | 主な透水機構 | 工学的意味・北海道ダムへの対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 極 低 透 水 | < 1 Lu | < 10⁻⁸ m/s | 粒間浸透（事実上遮水） | 変成岩緻密部・花崗岩深部・粘土。カーテングラウト不要か最小限。遮水コアとして機能する場合あり |
| W2 | 低 透 水 | 1〜5 Lu | 10⁻⁸〜10⁻⁶ m/s | 微細亀裂浸透 | 健全岩盤の標準状態。1列カーテングラウトで十分な遮水効果が得られる。Ⅰ-b（花崗岩）・Ⅱ-b（緻密溶岩） |
| W3 | 中 透 水 | 5〜30 Lu | 10⁻⁶〜10⁻⁵ m/s | 開口亀裂卓越 | 亀裂系が主透水経路。カーテングラウト標準適用（1〜2列）。Ⅰ-c（砂岩開口亀裂）・Ⅱ-d（新第三系） |
| W4 | 高 透 水 | 30〜100 Lu | 10⁻⁵〜10⁻³ m/s | 大亀裂・断層破砕帯・冷却亀裂 | 多段グラウト・多量注入必要。日新ダム実績値（10¹ m/day ≈ 10⁻⁴ m/s）がW4相当。Ⅱ-a（柱状節理）典型 |
| W5 | 極 高 透 水 | > 100 Lu | > 10⁻³ m/s | 未固結層間隙・カルスト空洞 | グラウトが流出し効果不安定。止水矢板・コンクリート遮水壁等の補助工法が必要。Ⅱ-e・Ⅰ-e（石灰岩） |
| W? | 情 報 な し | — | — | — | ルジオン試験・透水試験の記録なし。設計・施工報告書参照で確認要。Ph.3調査優先ダムを特定するフラグ |

※ 日新ダムの実績透水性「10¹ m/day 程度」はおよそ 1.2×10⁻⁴ m/s に相当し、W4（30〜100 Lu 相当帯）に位置づける。

※ 同一地質区分内でも亀裂開口幅・充填状態・地下水位によりLu値は1〜2オーダー変動する。単一値でなく範囲（例：W3〜W4）で表現することが実態に即している。

※ 「W?」の解消方法：設計・施工報告書のルジオン試験結果、グラウチング記録（注入量・返却率）を参照。propylite.work・北海道開発局・農林水産省農業ダム施工記録が主要出典。

## 4.2 工学的意義

透水性コード（W）は以下の設計項目に直接連動する。

カーテングラウトの列数・深度・注入圧の設計基礎値となる。W1〜W2ではカーテン省略または1列、W4〜W5では多列・多段が必要となる。

グラウチング材料の選定（普通ポルトランドセメント → 粒調セメント → 超微粒子セメント → 化学グラウト）の判断基準となる。

フィルダムの堤体浸潤線管理・パイピング評価における基礎漏水量の推定に活用する。

ダム完成後の長期モニタリング計画（間隙水圧計配置・漏水量測定）の設計基礎となる。

# 5. 基礎処理コード（G）　——新設

## 5.1 定義

グラウチング注入量・工法の複雑さ・特殊工法の要否を4段階で区分する。施工記録がない場合は「G?」を付与する。ICOLD Bulletin 88（Rock Foundations for Dams）の分類を参考に北海道の実情に合わせて体系化した。

| コード | 難易度 | 想定注入量目安 | 主な工法 | 対応W・S | 北海道ダムへの適用・事例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 軽 微 | < 50 kg/m（セメント） | コンソリデーショングラウト（浅部のみ） | W1〜W2・S1〜S2 | 健全硬岩基礎（アーチダム相当）。グラウチングは補強目的。工期短・コスト小。豊平峡ダム相当 |
| G2 | 標 準 | 50〜200 kg/m | カーテングラウト1〜2列＋コンソリ | W2〜W3・S2〜S3 | 砂岩泥岩・安山岩・新第三系の標準。石狩川系中流ダム群の典型工法。Ⅰ-c・Ⅱ-d帯 |
| G3 | 高 難 度 | 200〜500 kg/m（多段反復注入） | 多列カーテングラウト＋高圧注入・超微粒子セメント | W3〜W4・S2〜S4 | 溶結凝灰岩の柱状節理（冷却亀裂）・断層破砕帯。注入後の水圧試験反復確認要。日新・東郷・しろがね・古梅ダム典型 |
| G4 | 特 殊 工 法 | > 500 kg/m またはセメント以外 | 止水矢板・コンクリート遮水壁・化学グラウト・多列カーテン併用 | W4〜W5・S4〜S5 | 石灰岩カルスト（Ⅰ-e）・未固結礫層（Ⅱ-e）・蛇紋岩大破砕帯（Ⅰ-d）。グラウト流失対策必須。農業フィルダム沖積基礎 |
| G? | 情 報 な し | — | 設計・施工報告書参照要 | — | グラウチング量・工法の施工記録なし。propylite.work・北海道開発局報告書・農業ダム施工記録を参照し確認 |

※ 注入量目安はセメントグラウト（W/C=0.5〜1.0）での1列カーテングラウト換算。多列施工の場合は列数倍の積算となる。

※ G4の「特殊工法」：化学グラウト（ウレタン・アクリル系）、鋼矢板遮水壁、地中連続壁、薬液注入工法等を含む。

※ 「G?」の解消方法：施工記録のグラウチング量（kg/m）・注入ステージ数・返却率・地盤改良工法の記録を参照。

## 5.2 W コードと G コードの対応関係

透水性（W）と基礎処理難易度（G）は密接に対応するが同一ではない。亀裂の方向性・連続性・充填状況によって、同じWコードでもGコードが変わる場合がある。

| W | 対応G | 判断基準・留意点 |
| --- | --- | --- |
| W1 | G1 | 極低透水。カーテングラウト原則不要。アーチダム・薄型重力式の理想基礎 |
| W2 | G1〜G2 | 標準健全岩盤。1列カーテングラウトで十分。注入量少なく施工短期 |
| W3 | G2 | 開口亀裂卓越。標準カーテン1〜2列。砂岩泥岩・凝灰岩の標準パターン（美生ダム実績） |
| W4 | G3 | 冷却亀裂・大亀裂。多列・多段注入。溶結凝灰岩（日新・東郷・しろがね）の典型。注入後の水圧試験反復要 |
| W5 | G4 | 未固結層・カルスト空洞。グラウト流失。止水矢板・コンクリート遮水壁が必須。農業フィルダム基礎・石灰岩 |
| W? | G? | データなし。ルジオン試験未実施または記録未参照。Ph.1情報収集フェーズで解消すべき優先課題 |

# 6. 地質区分別　透水性コード（W）・基礎処理コード（G）標準値

各地質区分（Ⅰ-a〜Ⅱ-e）についてW・Gの標準的な範囲を示す。強度コード（S）との対照で読む。個別ダムへの適用では当該ダムの試験データ・施工記録による確認が前提。

| 区分 コード | 代表岩石種 | 強度（S） | 透水機構・主な経路 | 透水性（W） ★新設★ | 基礎処理（G） ★新設★ | 北海道ダム工学上の要点・実績 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ Ⅰ類（古期地質） Prior to Neogene |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ-a | 変成岩 （結晶片岩・片麻岩） | S1〜S2 | 変成葉理沿いの浸透が主体。緻密部は極低透水。活断層沿いに高透水帯（W4）が局在 | W1〜W2 （断層帯W4） | G1〜G2 （断層帯G3） | 断層の走向・傾斜が透水性を支配。局部的高透水帯の事前探査が重要 |
| Ⅰ-b | 花崗岩・ 花崗閃緑岩 | S1 | 急冷節理・方状節理が主透水経路。深部は極低透水。風化帯でW3に上昇 | W1〜W2 （風化帯W3） | G1〜G2 | 豊平峡ダム基礎相当。アーチダムの理想的基盤。グラウト量小 |
| Ⅰ-c | 砂岩泥岩互層 （タービダイト） | S2〜S3 | 層理面・開口亀裂が主経路。砂岩層W3、泥岩層W1〜W2。層理傾斜が漏水方向を規定 | W2〜W3 | G2〜G3 | 美生ダム実績：開口亀裂（砂岩部卓越）→W3/G2。層理面傾斜の把握が遮水工設計の鍵 |
| Ⅰ-d | 超苦鉄質岩・ 蛇紋岩 | S1〜S4 | 蛇紋岩化破砕帯でW4。母岩部はW2。膨潤性鉱物（クリソタイル等）で透水性が経時変動 | W3〜W4 （破砕帯W4） | G3〜G4 | 様似・幌満かんらん岩体周辺。グラウト効果の確認難。化学グラウト併用検討要 |
| Ⅰ-e | 石灰岩・ チャート・変成堆積岩 | S2〜S3 | 石灰岩はカルスト空洞・溶食亀裂でW5。チャートはW1。渡島古生界では両者が混在 | W1（チャート） 〜W5（石灰岩） | G2〜G4 | カルスト空洞の事前探査（ボーリング・物理探査）が最重要。空洞充填→止水工の順序 |
| ■ Ⅱ類（新期地質） Neogene–Quaternary |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ-a | 溶結凝灰岩 （カルデラ起源） | S1〜S3 | 柱状節理（冷却亀裂）が卓越した透水経路。鉛直・水平の大亀裂。節理開口幅でW3〜W4 | W3〜W4 | G3 | 日新ダム実績：10¹ m/day≈W4、冷却亀裂（鉛直・水平）。東郷・しろがね・古梅も同様パターン |
| Ⅱ-b | 安山岩・玄武岩 （溶岩） | S2〜S3 | 流理・板状節理・溶岩間堆積物が透水層形成。完全溶岩体はW2。冷却面・溶岩間でW4に上昇 | W2〜W3 （冷却面W4） | G2〜G3 | 溶岩スタック構造の層序把握が設計の鍵。中新世〜更新世溶岩帯（大雪・ニセコ等） |
| Ⅱ-c | 凝灰岩・ 火山礫凝灰岩 | S3〜S4 | 固結度・空隙率に依存した粒間浸透と亀裂透水の混合。固結度が高いほどW2〜W3 | W2〜W3 | G2〜G3 | 後志・空知・道東中新統。固結度変動が大きく、同一ダムサイトでも±1コード変動あり |
| Ⅱ-d | 砂岩・泥岩 （新第三系） | S3〜S4 | Ⅰ-cより続成浅く空隙率高め。砂岩層で粒間浸透、層理面沿いの透水が顕著 | W2〜W3 | G2 | 天北地向斜・石狩低地帯縁辺の農業ダム標準地質。標準グラウトで概ね対応可 |
| Ⅱ-e | 未固結礫層・ 段丘堆積物 | S4〜S5 | 粒間透水が卓越。礫層はW5（k>10⁻³ m/s）。フィルダムの堤体・遮水ゾーン設計に直結 | W4〜W5 | G3〜G4 | 石狩・名寄平野縁辺の農業フィルダム。止水矢板・コンクリート遮水壁等の補助工法必須 |

※ 表中のW・Gは各地質区分の「典型的な範囲」。地域差・深度差・変質度により±1段階変動することがある。

※ 括弧書き（例：断層帯W4、風化帯W3）は同一ダムサイト内での局部高透水帯を示す。設計では通常、最悪部を基準として採用する。

# 7. 改訂後の完全記号　適用例

以下は全6ブロック（S・R・W・G）を含む完全記号の適用例。信頼度Aは既存データ（propylite.work・設計報告書）に基づき、BはGeoNAVI地質図・文献から推定、Cは位置・水系類推による暫定値。「W?/G?」を含む記号は Ph.1 情報収集で順次更新する。

| 完全記号（S・R・W・G 全ブロック） | 信頼度 | 読み方・地質工学的意味 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ-a（S1/R4・W4/G3）・Ⅱ-e（S5/R6・W5/G4） | A | 溶結凝灰岩（極硬岩・冷却亀裂R4・高透水W4・多段グラウトG3）上に河床礫層（極軟弱・未固結R6・極高透水W5・特殊工法G4）。日新ダム相当。実績：qu≈2,000 MN/m²、透水性10¹ m/day≈W4 |
| Ⅱ-a（S3/R4・W4/G3） | A | 中程度溶結凝灰岩（中硬岩・冷却亀裂R4・高透水W4・多段グラウトG3）。東郷・聖台・新区画・古梅ダム相当。プロファイル共通：柱状節理が主要漏水経路 |
| Ⅱ-a（S3/R4・W4/G3）・Ⅱ-e（S5/R6・W5/G4） | A | 溶結凝灰岩（W4/G3）＋河床礫層（W5/G4）。しろがね・日新ダム共通パターン。河床二次堆積物の止水工設計が重要課題 |
| Ⅰ-c（S2/R1・W3/G2）・Ⅱ-e（S5/R6・W5/G4） | A | 白亜紀砂岩粘板岩タービダイト（開口亀裂R1・中透水W3・標準グラウトG2）上に未固結礫層（W5/G4）。美生ダム実績：砂岩部卓越開口亀裂・Well locked礫層 |
| Ⅰ-b（S1/R1・W1/G1） | B | 花崗岩（極硬岩・極低透水W1・グラウト軽微G1）。豊平峡アーチダム相当の理想的基礎岩盤。グラウチングは補強目的に限定 |
| Ⅱ-a（S2/R4・W4/G3） | B | 強溶結凝灰岩（支笏カルデラ起源）。漁川・千歳川系ダム相当。柱状節理のW4は確実だが詳細Lu値は施工報告書確認要 |
| Ⅰ-a（S1/R1・R2・W2/G2）・Ⅱ-e（S5/R6・W5/G4） | B | 日高変成帯変成岩（断層リスクR1・変質R2・低透水W2・標準グラウトG2）上に礫層（W5/G4）。沙流川・新冠川系ダム典型 |
| Ⅰ-d（S2/R2・R3・W4/G4）・Ⅱ-e（S5/R6・W5/G4） | B | 幌満かんらん岩・蛇紋岩（破砕帯高透水W4・特殊工法G4）。様似・幌満川第三ダム相当。蛇紋岩膨潤R3と高透水W4の複合が設計最難関 |
| Ⅰ-c（S2/R1・W?/G?）・Ⅱ-d（S3/R1・W?/G?） | C | 道北・留萌帯の砂岩泥岩＋新第三系。強度・リスクは推定可だが透水試験データ未参照のためW?/G?。Ph.1で施工報告書確認要 |
| Ⅱ-e（S4/R6・W?/G?） | C | 石狩平野縁辺農業フィルダム。W4〜W5/G3〜G4が推定されるが試験記録未確認のためW?/G?。未固結基礎の農業ダムとして優先確認対象 |

※ 信頼度AのW・Gコードを確定できたのは既存データ4基（日新・東郷・しろがね・美生）のみ。信頼度B（60基）はW/Gの推定範囲を付与。信頼度C（121基）はW?/G?として「要確認」を明示する。

※ W?/G?を含むダムがPh.3調査の優先対象。特に G3〜G4 が推定される溶結凝灰岩帯（16基）・石灰岩帯（13基）・蛇紋岩体（2基）を最優先とする。

# 8. データベース（Excel・KMZ）更新方針

## 8.1 Excelデータベース列追加

現在のダム地質区分DBに以下の列を追加する。

| 追加列名 | 入力例 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 古期_透水性W | W3 | ルジオン値（Lu）から判定。範囲表記可（W2〜W3） |
| 古期_基礎処理G | G2 | グラウチング記録から判定 |
| 新期_透水性W | W4 | 同上 |
| 新期_基礎処理G | G3 | 同上 |
| 記号（完全版） | Ⅱ-a（S3/R4・W4/G3） | S・R・W・G全ブロック統合記号 |
| 水理信頼度 | A / B / C | W・Gコードの信頼度（強度信頼度と独立管理） |

## 8.2 W?/G?の解消フロー

「W?/G?」を付与したダムについては、以下の優先順位で情報収集・更新を進める。

① 設計・施工報告書のルジオン試験結果・グラウチング記録（kg/m）を参照しW・Gを確定（信頼度A相当）

② propylite.work 掲載ページ・北海道開発局公開報告書から透水性記述を抽出（信頼度B相当）

③ 上記なき場合は地質区分別標準値（本書表6）を暫定適用し、信頼度Cとして記録

優先ターゲット：G3〜G4が推定されるW4〜W5帯ダム（溶結凝灰岩16基・石灰岩13基・蛇紋岩2基・未固結基礎28基）。これらはダムの安全性・長期性能に直結するため最優先で調査する。

以　上

2026年3月　水理的特性コード（W・G）再提案